宁波财经学院象山影视学院

空气源、热泵系统维保询价表

公司（店）：

宁波财经学院象山影视学院（象山校区）空气源、热泵系统维保询价项目，请贵公司针对以下项目进行报价：

一、项目内容

| 序列 | 设备 | 维保需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四季沐歌空气源热泵系统 | 严格按照四季沐歌空气源热泵系统维护保养手册进行空气能维护保养。 1、主机系统及管线每年进行一次系统的检测，发现问题及时处理； 2、每日巡检并记录用水用电情况； 3、检查主电源控制柜、压缩机机组运行情况，记录分析运行数据； 4、定期检查清洗机组翅片及过滤装置； 5、检查机组冷媒剂是否有泄露情况； 6、检查机组供电电压，连接点松紧及绝缘老化情况； 7、检查机组电动阀、电磁阀、流量计、电子膨胀阀等组件工作状态； 8、检查水泵系统运行情况； 9、做好寒、暑假期设备停运工作 | 总计：4套 一期2套（含主控机柜2组、空气能设备6台、太阳能集热阵二组和增压泵、回水泵、热水管网等辅助设施设备） 二期2套（含主控机柜2组、空气能设备8台、太阳能集热阵二组和增压泵、回水泵、热水管网等辅助设施设备） |
| 2 | A.O.史密斯承压式热泵电热水系统 | 严格按照A.O.史密斯承压式热泵电热水系统维护保养手册进行维护保养 1、主机系统及管线每年进行一次系统的检测，阳极棒等配件，发现问题及时处理； 2、每日巡检并记录用水用电情况； 3、检查主电源控制柜、压缩机机组运行情况，记录分析运行数据； 4、定期检查清洗机组翅片及过滤装置； 5、检查机组各零件工作情况、系统工作压力、电气系统连接点松紧、电气元件异常动作和气味； 6、检查机组电动阀、电磁阀、流量计、电子膨胀阀等组件工作状态； 7、检查水泵系统运行情况； 8、做好寒、暑假期设备停运工作； 9、定期清洗内胆及清除加热棒水垢； | 总计：2套 三期2套（含主控机柜2组、空气能设备8台、增压泵、回水泵、热水管网等辅助设施设备） |

- 服务期限

- 2025年3月1日至2026年2月28日；

- 项目预算

- 该份报价预算为60000元。如超预算则按无效报价处理。

- 四、具体服务内容：

1、空气源热泵主机、配电系统、储水容器、主管道、太阳能热水系统设备等（不含房间内出水软管、花洒、龙头等终端及计费系统）；

2、每日负责设备巡检等工作并做好巡检记录，保证系统正常运行。周期性巡查所有设备，并作安全测试；

3、按要求系统性检查、调整、润滑，必要时修理或更换部件；

4、宿舍供热水为三个时间段，早上6：00至8：00；中午11：00至13：00；晚上16：30至23：00。（具体供水时间学校可视学生实际使用情况微调）。

5、投标人提供专业维修人员，在学校运行期间内报修的热水系统设备故障做到1小时内响应。2小时内到达现场并提供完成检修和更换任务的处置方案。

一般故障到场后2小时内解决问题，无法当天修复的需第一时间告知校方并提供可行性维修方案；因投标人原因响应时间或修复时间延迟，除得到校方签证同意外，其它一律视为违约。因中标人原因造成的违约累计3次或对学校造成较大影响的，校方有权终止维修服务合同。

6、维护保养产生的额外配件费用由中标人提供配件清单，并以书面形式告知校方。